为了防止极端情况损坏USB，12V和5V均需要独立供电。

因为要确定d轴初始角度，因此先上电12V，再上电5V。

电路板可能有小改动，请按照实际丝印为准。

- 自定义按键，接到单片机IO口PA12。

- 复位按键。

- 板载的磁编码器开关，控制编码器5V和GND的通断，正常使用拨到右边ON状态。当外接SPI编码器时，可以将此开关OFF掉，以使用外部SPI编码器。

- 引出单片机接到编码器的SPI引脚。

- DC接口12V输入。

- 12V开关，正常使用拨到右边ON状态。

- 可手按接线的相线接口，与默认电机同一个相线来源。可用于接裸铜线出头的电机。

- 单片机供电、烧录、串口等接口。

- 自定义LED，接到单片机IO口PB15。

开箱程序运行现象：

电机转1秒后，进入位置环，用手转动电机会归位。

文档地址：

https://blog.csdn.net/qq570437459/category_12672491